附件13

2025年度广西优质建筑装饰工程复查实施细则

（建筑装饰设计类、幕墙设计类）

- 评分标准及要求：

所有申报的工程必须初审，初审合格，经过公示后的项目才能列入现场复查计划名单。

设计项目是指含有施工图设计的工程设计项目，仅对施工图做深化的设计项目不可申报。

建筑装饰设计类：该工程造价不低于300万元，整体建筑装饰工程设计建筑面积不低于2000㎡，单项建筑装饰工程设计建筑面积不低于1000㎡。无论是否申报公共建筑装饰工程项目，都可以单独申报设计。

幕墙设计类：该工程造价不低于300万元，建筑幕墙设计项目幕墙面积不低于5000㎡，建筑幕墙面积应大于立面外围护结构面积的60％。无论是否申报建筑幕墙工程项目，都可以单独申报设计。

现场复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料、设计图纸及说明、总体印象、设计效果、节能及新技术新材料应用、业主评价、热工计算书、结构计算书等几个方面的常见质量通病和涉及安全和使用的问题，结合复查中查出的问题进行扣分。工程复查总分为100分。详细分项和扣分值见附表。

表中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据工程实际情况，作必要的补充和调整，但必查项目不可取消。

复查评分严格按照下列各项要求及扣分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中，扣分应在复查记实栏中作详细说明。

- 主要执行规范和标准：

1．《民用建筑设计统一标准》GB 50352

2．《建筑设计防火规范》GB 50016

3．《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

4．《人民防空工程设计防火规范》GB 50098

5．《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

6. 《建筑结构荷载规范》GB 50009

7. 《建筑抗震设计规范》GB 50011

8. 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

9．《民用建筑电气设计标准》GB 51348

10．《住宅设计规范》GB 50096

11. 《住宅建筑规范》GB50368

12．《中小学校设计规范》GB50099

13．《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39

14．《图书馆建筑设计规范》JGJ 38

15．《剧场建筑设计规范》JGJ 57

16．《办公建筑设计规范》JGJ 67

17．《综合医院建筑设计规范》GB 51039

18．《旅馆建筑设计规范》JGJ 62

19．《商店建筑设计规范》JGJ 48

20．《文化馆建筑设计规范》JGJ/T 41

21．《饮食建筑设计标准》JGJ 64

22．《博物馆建筑设计规范》JGJ 66

23．《宿舍建筑设计规范》JGJ 36

24．《体育建筑设计规范》JGJ 31

25．《电影院建筑设计规范》JGJ 58

26．《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113

27．《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102

28. 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133

29. 《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336

30．《公共建筑节能设计标准》GB50189

31. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75

32．《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134

33．《建设工程文件归档规范》GB/T50328

说明：上文未列标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

三、工程复查实施细则——建筑装饰设计类

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： 1.企业营业证照、设计资质证书（此两项上一年度参评企业可提供加盖本单位公章的复印件）； 2.主要设计人员执业资格证书或技术职称证书； 3.设计合同； 4.消防审查合格文件； 5.施工图审查意见合格文件； 6.消防验收意见书或消防竣工备案； 7.工程竣工验收记录。 | 必要文件有一项不合格或不符合要求者不预评审 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章 | 20分 | 查： 相关资质、资料原件或盖有存档单位印章的复印件的有效性；相关图章、图签、签字、认可文件等。 |
| 2 | 设计图纸 | - 方案设计 1.设计理念构思 2.总体布局 3.效果图 - 施工图设计 内容应包含但不限于 1.设计说明（引用规范是否合理） 2.目录 3.图例、索引 4.材料做法表 5.设备选型表 6.平面图布置（功能合理性、消防分区、消费通道等是否合理） 7.综合天花图（排布美观、符合相关规范） 8.立面图 9.剖面图、节点图 10.相关专业图纸（包括暖通、空调、给排水、强弱电、建筑智能化等）的完整性 11.审批手续齐全并盖有出图章、竣工图章、审图章、设计师签字 12.涉及改动主体结构或增加重型荷载的须提供原设计单位或有相应资质条件的设计单位证明文件。 | 1.方案总体设计布局合理性3-10分； 2.设计构思新颖性，风格独特性3-10分； 3.在节能绿色环保方面是否有所创新1-5分； 4.施工图中出现差错，每处扣0.5-2分； 5. 图纸未经审查、没盖出图章等每缺一项扣3-5分； 6.部分平面、立面、剖面图，主要节点图不全或有错误,每一项扣2-5分； 7.节点设计不符合标准、规范要求每发现一处扣2-5分； 8.施工图与工程实体不符并未有变更，每发现一处扣3-5分。 | 1.图纸违反国家强制性规范标准（涉及安全的有关内容）； 2.图纸内容严重缺失或存在严重问题，主要内容应包括： （1）石材干挂（包括过顶石）； （2）栏杆栏板； （3）吊顶转换层； （4）安全玻璃：吊顶玻璃、落地窗、临空玻璃栏板； （5）消火栓箱； （6）大型灯具安装节点； （7）结构改造。 | 55分 | 查： 1.方案设计理念及创意亮点鲜明的独特性；设计布局的实用性、合理性。 2.施工图纸设计内容的完整性、规范性； 3.设计图纸与工程实体是否存在不一致性； 4.专业设备安装排布是否美观、并符合相关技术规范。 |
| 3 | 设计效果 | 1.安全性、功能性、美学效果； 2.功能与艺术相结合的完美性； | 1.安全性、功能性欠佳扣1-6分； 2.美学效果欠佳扣1-5分。 |  | 10分 | 查：设计图纸、工程实体 |
| 5 | 新技术 | 创新、节能、新材料、新工艺、新工法等 | 没有“新技术”内容的扣1-3分。 |  | 5分 | 查：设计图纸、工程实体 |
| 6 | 总体印象 | 1.组织工作准备充分，人员到位（主设计师等相关人员应到场）； 2.汇报PPT内容重点突出、内容完整、针对性强、简明清晰； 3.资料、图纸准备充分有序，易于查找； 4.用户意见。 5.工程实体检查顺畅不受阻。 | 1.组织工作、人员到位情况欠佳的扣1-5分； 2.汇报内容不到位，扣1-5分； 3.其他问题扣1-3分 |  | 10分 | 查： 1.组织准备情况； 2.PPT（设计范围、理念思路、特点亮点等内容完整生动，汇报时间15分钟内）； 3.用户意见。 |

四、工程复查实施细则——幕墙设计类

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： 1.企业营业执照、建筑幕墙工程设计专项资质证书（此两项上一年度参评企业可提供加盖本公司公章的复印件）； 2.主要设计人员执业资格证书或技术职称证书； 3.幕墙工程设计合同或设计施工一体化工程合同（含设计范围、幕墙设计面积、设计负责人等）； 4. 工程竣工验收资料：工程竣工验收报告、幕墙分部分项竣工验收报告，施工、建设、设计、监理等单位签章必须齐全，验收报告中提出整改意见如涉及幕墙部分应有复查记录； 5. 消防验收意见书：工程名称、验收范围、消防部门公章、日期必须齐全，结论为合格；消防验收意见书中提出的整改意见如涉及幕墙部分应有有关部门的复查合格记录；消防竣工验收已经备案而没被抽检到的，需提供备案凭证。 | 必要文件有1项不合格或不符合要求，不予评审。 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章。 | 5分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位和申报单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
| 2 | 施工图纸 | 1.施工图应盖有施工图出图章，有关人员签字，通过施工图审查并盖有审图章； 2.施工图应符合法律、法规及相关规范、标准的要求，并应符合住建部建标[2015]38号文件的要求； 3.图纸内容应包括：图纸目录、设计说明、立面图、平面图、剖面图、索引图、大样图、节点图、型材截面图、预埋件或后置埋件图、大跨度支承结构规格及布置图（如需）、功能性图纸（防水、防火、防雷等）等； 4.设计说明应包括工程概况、设计范围、设计依据、设计参数、幕墙主要性能指标、主要幕墙系统介绍、幕墙材料技术要求、功能性设计要求（如防排水、防火、防雷等）、节能专项说明、主要加工制作和安装技术要求等；明确外露钢材、钢结构表面及焊接部位的防腐技术要求；使用后置锚栓、石材背栓的，应当注明锚栓或背栓的拉拔力设计值和乘以2倍之后的拉拔力试验值； 5.立面或平面图应标明幕墙大面区和墙角区； 6.节点图应包含幕墙系统构造、连接详图及与主体结构连接与封堵处理详图、开启窗（含通风窗、排烟窗、救援窗、防火窗）或通风构造详图，防火、防雷构造详图、变形缝详图，不同幕墙的接口、转角详图、附属部件连接详图等； 7.中空玻璃采用硅酮结构密封胶进行结构粘接受力时，硅酮结构密封胶至少应有一对边与中空玻璃二道硅酮结构密封胶重合，并应标明硅酮结构密封胶的宽度和厚度，包括中空玻璃硅酮结构密封胶宽度等； 8.大跨度（悬挑）幕墙支承结构应有完整设计图纸，包括与主体结构位置关系、连接设计、焊接要求等； 9.石材幕墙采用单排石材吊顶时，应采取有效的防石材坠落措施，严禁大面积采用倒挂石材吊顶；石材幕墙不得采用T形挂件或背挑件；石材装饰线条应采取可靠的机械连接措施； 10.外倾斜、水平倒挂的脆性材料应有防脱落、防坠落措施； 11.开启窗面积、玻璃最大允许面积、幕墙防火封堵设计等应满足相关规范要求； 12.出屋面部分的幕墙与主体结构交汇处，室内外交汇处幕墙等位置的防水设计； 13.幕墙立面外装饰条或装饰造型应与幕墙龙骨或主体结构可靠连接； 14.提供外开启窗的五金件配置图及相关技术要求等；挂钩式开启扇必须有防脱落措施； 15.应按规范要求提供消防救援窗的设计； 16. 旧改工程，应当有主体结构设计单位对幕墙工程图纸进行受力复核，审核确认幕墙（含雨篷、采光顶）对主体结构作用力在其可承受范围内。 | 1.施工图签章不齐扣3-10分； 2.图纸缺项的，视具体情况每项扣1-5分； 3.设计说明内容缺项，每项扣1-2分； 4.未注明锚栓（背栓）拉拔力设计值的，扣3分； 5.幕墙系统及支承结构等设计存在安全隐患的，视其严重性扣10-30分； 6.石材幕墙采用T形挂件或背挑件扣10分； 7.不符合住建部建标[2015]38号文件的，扣30分； 8.其它不符合要求或不合规情况每项扣0.5-2分。 | 施工图纸应盖有设计单位幕墙专项出图章和施工图审查单位审图章。 | 30分 | 查施工图纸，结合工程实体。 |
| 3 | 结构计算书 | 1.结构计算书应盖有施工图出图章，有关人员签字，通过施工图审查并盖有审图章； 2.工程所有的幕墙类型和系统（包括采光顶、雨篷、外挂遮阳及装饰构件等）均应提供结构计算书； 3.结构计算内容应齐全完整，合理选择计算参数，内容应包括但不限于面板、龙骨及支承结构的强度和挠度计算，结构胶宽度、厚度（含中空玻璃间层结构胶）计算，连接（含幕墙构件间及与主体结构间连接等）计算，预埋件及后置埋件计算，焊缝计算，局部构件及位置的结构计算等，并应附上相关的配图； 4.大跨度（悬挑）结构等受力较大的幕墙支承结构以及与主体连接等，均应进行结构计算，包括拉索（杆）幕墙、雨篷、跨层幕墙、屋顶悬挑幕墙、采光顶等； 5.有风洞试验报告的，风荷载标准值应按风洞试验和风荷载计算值进行对比后按JGJ/T338等相关标准进行取值； 6.各幕墙系统应按工程情况计算大面区和墙角区，并应选择最不利荷载或受力部位进行计算； 7.面板、支承和连接结构等计算模型应与图纸相一致；采用有限元软件进行计算时，应列出计算条件、荷载取值、计算模型、边界条件、主要受力件的强度和刚度等，计算结果应采用云图表示并满足幕墙设计要求； 8.采用后置埋件、背栓连接应进行连接系统的承载力计算； 9.应提供开启窗、悬挑大装饰条或装饰造型的结构计算，计算内容应包括所有传力的构件、配件及连接等； 10.支承索（杆）结构计算应提供索（杆）的预张拉力值，跨度大于8米的，必须有主体结构设计单位出具的技术文件，确认主体结构能够承受索（杆）体系的结构反力。 | 1.结构计算书签章不齐扣2-6分； 1.大跨度（悬挑）支承结构等计算出现漏项、计算结果不满足工程设计要求，扣5-20分； 2.结构计算出现漏项、计算有误的，每项扣1-3分； 3.缺幕墙墙角区计算、结构胶（含中空玻璃间层结构胶）计算的，每项扣2-5分； 4.其它不符合要求或不合规情况，每项扣0.5-2分。 | 结构计算书应盖有设计单位幕墙专项出图章和施工图审查单位审图章； 结构计算跨度大于8米或悬挑跨度大于4米的结构为大跨度结构。 | 20分 | 结合施工图及工程实体，按结构计算要求的内容进行逐项复查。 |
| 4 | 热工计算书 | 1.热工计算书应盖有施工图出图章，有关人员签字； 2.工程所有的幕墙类型（包括采光顶）有保温隔热要求的均应提供热工计算； 3.各类型幕墙的热工计算应齐全完整，并有明确结论且满足建筑节能设计指标要求； 4.正确选择热工计算单元和计算参数（如气候分区、朝向、窗墙比、体型系数等）； 5.幕墙热工计算内容应包括透光幕墙和采光顶的传热系数、太阳得热系数等，以及非透光幕墙的传热系数计算等，其中非透光幕墙应包括玻璃幕墙非透光部分和非透光幕墙类型（石材、铝板、人造板等）； 6.热工计算应按节能标准要求进行汇总，且计算结果应满足现行相关标准规范及建筑节能设计的要求； 7.应提供建筑设计单位出具的建筑节能报告或建筑施工图设计说明中的节能专篇，明确各类型幕墙应当达到的热工性能要求。 | 1.无热工计算书扣10分； 2.缺主要幕墙类型的热工计算书的每项扣1-5分； 3.计算出现严重错误的每项扣5分； 4.其它不符合要求或不合规情况的扣1-3分。 | 不得采用建筑设计院出具的建筑节能设计计算报告代替幕墙热工计算书。 | 10分 | 根据建筑设计院的建筑节能报告复核幕墙热工计算书是否满足节能要求。 |
| 5 | 工程实体 | 1.工程实体整体装饰效果； 2.工程现场实际的构造做法、使用的材料应当与幕墙施工图一致； 3.工程实体无安全隐患。 | 1.工程实体整体装饰效果未达到设计效果扣5-10分； 2.工程现场实际的构造做法、使用的材料与幕墙施工图不一致，每项扣1-2分； 3.工程实体存在安全隐患扣10-20分。 |  | 20分 | 结合施工图纸查工程实体。 |
| 6 | 新材料、新技术、新工艺 | 1.采用了新材料、新技术、新工艺，应提供了相应的证明资料（论证报告、鉴定报告等）； 2.幕墙的节点构造设计具有创新性、实用性和推广性，或具有较显著经济效益； 3.已在国内相关专业期刊上发表了设计技术论文； 4.已获得与申报工程设计相关的发明专利和实用新型专利； 5. 装配式技术应用情况。 | 缺少其中内容，每项扣1分。 | 采用新材料、新技术、新工艺，企业未提供相应资料说明及依据或所提供的资料未通过复查专家评议认可不得分。 | 5分 | 查：工程实体、图纸、技术资料等。 |
| 7 | 总体印象 | 1.组织工作准备充分，人员到位（项目设计负责人和设计师应到场参加汇报）； 2.汇报PPT内容重点突出、清晰简洁，并应提供整体与局部实景照片。 3.资料准备充分有序，易于查找； 4.用户沟通意见。 5.工程实体检查顺畅不受阻。 | 1.主要人员、资料、过程安排准备不足，扣1-5分； 2.未做PPT及纸质版汇报资料，扣1-5分； 3.其它不规范、不到位情况每项扣0.5-1分。 |  | 10分 | 查： 1.组织准备情况等； 2.PPT（汇报时间不超过10分钟）。 3.用户意见。 |